尚硅谷嵌入式技术之面试真题

（作者：尚硅谷研究院）

版本：V1.0

芯炎立阳（西安）

一面

技术（硬件工程师、软件工程师）

简历上的项目提问 定位器 平衡车 四周无人机

对这些项目进行一个概述，算法 滤波提问  AD数模转换

他们公司要用到can rs485 rs232 都提问了

串口：

rs485：半双工，一对多，两线双绞线（D+、D-），差分传输，抗干扰强，上千米

rs232：全双工，点对点，三线RXD+TXD+GND，15米

pc程序用过没

普通计算机上运行的程序

原理图 pcb的简单提问 画板子的软件用的啥

嘉立创EDA

电机用过啥 好像是有刷电机用过没

25GA-370

8520空心杯

总体就是注重学习能力，后续很多新技术要自学，可能没老人带你，自学能力要强。

睿伏医疗（北京）

一面

人事问题：之前的薪资架构，对自己的规划

技术（硬件工程师，自学软件）：卡尔曼滤波应用场景，假如让你配定时器你怎么配，使用PWM方波呢，开发过图形化界面没有，FSMC咋用的。

代码的规范

老板：对时政的看法。

路特斯

一面

嵌入式软件工程师

对工作时项目进行一个概述

是否独立开发

项目周期，公司规模，离职原因

OTA具体代码实现，用什么协议下载的，边下边传还是整个下完再传

http

MQTT与线程如何通信

消息队列（mqtt回调的线程3  与 线程4）

MQTT客户端和服务端应用层是怎么传输的

TCP/IP

宝瑞生物

一面

招一个硬件工程师

也聊了聊咱们的项目，主要就是问了些，项目相关的问题，定位器的使用时长，电池型号有没有商用。

还有就是卡尔曼滤波，pid控制，mpu6050数据处理方式。

中科创达

一面

请做一个自我介绍

IIC这个驱动怎么验证

你还有什么问题想问我吗

二面

自我介绍

对Linux这个驱动你怎么理解的

Linux内核主要包括三种驱动模型：

字符设备驱动：如串口、终端和键盘

块设备驱动：如硬盘、闪存

网络设备驱动：如以太网卡、无线网卡

还有什么想问我们的吗

我们这边加班时间很久晚上可能到九点周六日至少一天你能接受吗

中软国际 荣耀外包

一面

有两个人，一个硬件的一个软件的，

硬件的问会不会画PCB和电路图

软件问了大学的时候用了哪些mcu

智能门锁他每个模块都问了，sc12b电容键盘如何工作的，wtn6170如何工作的，

如何传数据到mcu，

指纹驱动，

指纹如何驱动的，

指纹存在哪里，

ota工作原理，

串口协议，

iic协议，

spi协议，

freertos如何处理中断的，

Linux系统的移植做了什么，四轴无人机的算法，

pid算法，

adc采集的限幅是什么，做了什么，

电压采集后如何计算的，

低功耗方面了不了解，

量产方面的问题，

薪资待遇我说一万四到一万五他没反驳我，他记下来了

加班到半夜三更没加班费，

周六周日加班工资双倍

电云维

天使轮，不要去，面试也推了，

他们公司没有嵌入式软件开发，他找第一个，你去了就是第一个，而且他是做电表的qt页面的，通过串口获取电表的数据然后显示在屏幕上，主要是他啥都没有，他有个想法，工资的话他说能让你满意，做了一个demo后他跟老板谈，他懂点技术，但不多，他自己都不敢提的那种。他板子是买的，很多东西，他问我能不能板子上不要的东西缩减缩减，

至简软件

一面

问了我一下网关的项目，

然后问我回调函数实现

函数指针： 三板斧

使用的什么编译器

Keil==》Arm-cc

C语言的库使用过哪些

stdio、math、stdlib、string

我们主要是做音视频处理，动态库和静态库你使用过哪些

Linux： 动 .so,  静.a

Windows: 动.dll,   静.lib

.a文件的库使用过吗？

然后就结束了

津发科技

一面

一个男的，有点秃，看着跟大海哥一样年轻，他前面秃的烫了一点点卷发，他会蓝牙，不了解lora，他是一个老技术员，不太了解讯飞，通义千问这些东西，他不了解网络方面，mqtt他不懂，他知道有http这个东西。他esp32c3用的powershell，他不了解vscode+插件，他问了创建文件，你就说图形化界面点点。

问了开发工具

智能门锁的语音模块，电容键盘，ota在线升级，

蓝牙问了单车扫码开了蓝牙才成功，大多数的情况下，问我为啥，

门锁的蓝牙和手机连接使用的是广播还是啥，一个人连接后其他人会不会搜得到，搜得到一个人连着另外一个人能不能也连上，有没有配对，加密处理用的什么

广播，可以搜到，pin码配对

Esp32的蓝牙支持AES加密

滑动窗口滤波原理，iic原理，WiFi和云端用的网络协议，

freertos和裸机有什么区别

晶奇智慧

一面

产品发生周期性问题怎么排查

定位：收集信息（时间、环境、状态）

硬件：

软件：

二面

指针和引用有什么区别

引用是C++的，起别名的作用

平时怎么对开发板排查问题

int const*和const int*有什么区别

都一样，const在*前面：指针，指向常量（pointer to const）。

const在*后面：指针是常量，指向的地址不能改（constant pointer）

还问了函数听不懂问的啥

怎么动态分配内存

极米

一面

技术面试

pwm怎么实现的

飞控板用的哪些算法，有什么用，什么时候使用

你们公司无人机量产了吗，每台无人机都要进行PID算法吗？

讲讲OTA具体代码步骤有哪些？

无人机选择电机类型需要考虑什么因素

无刷：贵，寿命长、噪音小

有刷：便宜，寿命短、抖动、线性控制

波士顿科学

一面

技术面试

IIC，SPI，

FreeRTOS特点，和裸机有什么区别，如何调度

小佩网络

线上一面

pid是怎么控制无人机的

如果出现摆动，该怎么调试参数

荣耀外包

学1

线上一面

队列和栈有什么区别

C语言内存模型

Osi七层模型和tcp四层模型

开发中如何使用到锁

互斥锁和自旋锁的区别

写过linux驱动没有

进程间通讯

FreeRTOS的使用

学2

线上一面

说一下常用的shell命令

互斥锁和自旋锁的区别

指针和引用的区别和用法

vim的各种命令

Linux的驱动移植

学3

中软国际余先生10-15线上

首先自我介绍

C语言内存模型。

进程间如何通信

进程跟线程区别？

Linux内核调度。负载均衡了解过吗

任务调度器：公平调度算法（类似时间片轮转）

互斥锁自旋锁你有了解过

代码管理工具使用的是什么

Git

定时器都做过哪些功能？

你对低功耗的理解。

Linux内核版本是多少？到小数点后好几位。

选择排序和冒泡排序的区别。

冒泡排序每轮交换的次数比较多,而选择排序每轮只交换一次

时间复杂度都是O(n^2)

WiFi的一个名词，没听说过，问我整过没

鹏通高科

一面

所有的项目都问了

复位后，再main函数执行之前单片机做什么，ota怎么切换到新的函数

一些初始化：比如 时钟、硬件准备….

Esp32自动

网关：认名字

socket编程做过吗？具体实现

什么情况下使用，堆，栈

巴比特信息（西安）

一面

笔试+面试

IM用过没有

heap和stack有什么区别

strcpy函数的应用

loar的底层原理

loar如果另接收方一直接受的话实现不了低功耗，你怎么处理的，

编译器底层原理

中断底层原理 编译器怎么识别

中断嵌套编译器是怎么处理的

中断函数的地址在哪

iic通讯 接一个多大的电阻 会影响速率吗

一般在1K~10k之间：通常4.7k

电阻过小，功耗较大，且容易烧毁I2C接口

电阻过大，会影响信号的上升沿时间，也就是影响时钟频率，会出现误码。通信速率与误码率成正比，通信频率越低，误码率也越低。

看门狗的作用，底层是怎么执行的

防止MCU死机。就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。

基于一个自动计数器，‌该计数器在系统运行后启动。‌如果在一定时间内没有对看门狗进行清理操作，‌计数器会溢出，可选触发中断或系统复位。‌

RTC与中断 ，中断函数在RTC里吗

Rtc实时时钟

大部分问的底层的问题，问了一个小时

巴丁物联

一面

网关的作用

如何实现的路由选择

这个网关有开机自启吗

脚本设为开机自启，运行程序，/etc/init.d/S99xx

公司名叫啥

项目组几个人

上海铭控（上海）

一面

工资

你做了哪些工作，比如使用mpu6050谁来决定

连接了那些下游设备，如何连接，如何保证安全性

各个进程的名字

ota升级用的什么命令

ota升级下载完毕后呢，做什么

测试有提到什么问题

派智能源（上海）

一面

电机是有刷还是无刷

pid如何调节

串级pid内外环

霍尔传感器能采集什么数据

高仙机器人（上海）

一面

离职原因

项目由几个人完成

博彦科技电话面试

一面

进行自我介绍

介绍你最熟悉项目？

网络编程如何实现？

守护进程如何实现？

守护进程挂掉后会被拉起吗？（守护进程有其他进程守护吗）

为什么不用系统自带的守护进程？

智能网关使用什么架构进行开发？

蓝牙模块使用的是什么版本？

工作期间主要是裸机开发还是使用了操作系统？主要在哪个项目中使用？

freertos怎么使用的？

智能门锁的技术难点？

ota如何进行完整性校验？

Sha

智能网关项目有几个人负责开发，你负责哪部分？

linux的移植和驱动开发有过了解吗？

北京畅唯通达

一面

自我介绍

介绍项目

智能门锁

OTA升级的分区，各个分区的功能

串口接收不定长数据的处理方法

OTA升级的时候，下载的是HEX文件还是BIN文件

你了解那些芯片？

独立画过最复杂的PCB板是什么？

你们部门有几个人，如何分工？

天翌科技

一面

主要做无人机

有关无人机的全问

IIC、SPI通讯

static关键字

栈和堆的作用区别

四元数解算的东西

各种滤波

PID算法的理解，抖动主要是由于哪个部分

用过的版本控制工具

还有一些没学过的名词，没听懂

华橙网络

一面

介绍智能网关

使用的mqtt，和ota的http是怎么实现的？

网络编程Socket的使用方法，用到过那些问题？

内存泄漏问题怎么发生的？如何排查？怎么解决？

Keil，debugger  ==》 内存窗口

RTE

第三方工具：

平常是怎么进行调试的？

C语言程序的内存布局？

ota升级过程？发生错误怎么办？

单片机编程的时候遇到过内存不够的问题吗？怎么解决的？

芜湖某公司（没说名字），汽车行业

一面

i2c读写操作

每个项目用的什么mcu，型号

ota升级怎么实现

无人机怎么获取姿态，欧拉角

i2c跟spi连接过什么外设，型号

i2c：mpu6050、sc12b电容键盘、eeeprom

spi：lora、oled

用过哪些协议，做过哪些处理:增加起始停止位，校验位，目的是什么

茄豆科技

一面

介绍自己

做过的项目

上家公司做什么的

FreeRTOS如何分层（优先级）

如何保证线程之间的安全

没问太多问题，问我硬件会多少

听着面试我的哥们要跳槽,工作内容是产品的迭代

说教会我上手后，可能要以我为主力

并且硬件可能也要自己画。

天影通视

一面

做音视频的，

做了个自我介绍

介绍了智能网关 无人机

主要询问了无人机PID调参

这家只有一个嵌入式软件工程师但是是做音视频项目

目前想做一个轨道机器人，招人就是做这个的，这个项目是使用的俄罗斯的全套方案，目前只需要调参，把参数调好，有一个图形化界面，技术总监和我从下午两点半开始，照着图形化界面调了七个多小时，上面参数很多，不只有PID，还有编码器传动比什么的，大致都调好了，但会出现混动的问题，还有漂移滑动的问题，主要还是参数没调好，我看着一堆参数挺懵的，那人问我有把握调好吗，有把握就和老板商量，我当时说我可以拿回去看看，这个目前不需要敲代码，后期可能会需要，自己做一个遥控感，写个摇杆的驱动啥的，有实力的可以试试。

北京义体科技发展

一面

做义肢

做了个自我介绍

网管 无人机项目

问了stm32c8t6的RAM和FLASH大小

有使用过单片机上的内设吗

配置ADC需要配置什么

WiFi，蓝牙通信有没有使用过，

用的什么开发环境，keil和vscode有什么区别

做无人机的有没有遇到什么问题，

大学期间做的水质水位采集的芯片是什么

期望薪资 未来职业规划

有没有交社保

过来到公司需要多长时间，通勤时间能不能接受

合一智控

一面

多线程安全问题你遇到哪些

ota升级的具体实现

mqtt的创建流程

网关具体作用和设备数

低功耗是怎么测的硬件层面

就是你怎么知道门锁大概可以用一年

北京拓北

二面

老板人挺好的，南方人

但是想要直接能上手干活的，不建议投。

去的时候给出了四道c语言的题，有些库和关键字没见过。

老板看着写的，没掏手机。

小米

主要自己工作经历，文档资料有哪些，常用git命令

外包到理想汽车

主要工作经历，强调沟通能力

外包到融源

C++有没有了解过，具体难在哪；

stm32F4有没有了解过；

PWM原理；

TCP三次握手4次挥手；

waitime在哪一个阶段；

MTU;

数据分片；

汉能华

先做个自我介绍

问了一下网关项目

MQTT 协议数据传输的级别，

QoS 0（至多一次） ： 不要ack

QoS 1（至少一次）： 要ack

QoS 2（恰好一次）： 更高要求

串口的两块缓存有没有做什么处理，

环形：提高资源利用率

蓝牙设备向服务端发送数据时有没有 ACK，是不是一直发

网关发往下游蓝牙设备，有ack

北京允芯微电子

随便选一个项目进行提问。

PID

画IIC

现场写指针、结构体、共用体

配置寄存器，打开HAL配置时钟树和定时器，如何算预分频和重装载值。

MPU6050如何通过IIC传输数据的，

飞行器和控制器传输的数据，用什么协议封装的。

冒泡排序，堆、栈、队列、链表用过吗，特点。

打开项目读代码。

天际星河

OTA升级过程，怎么验证；

工作经历；

外包到ABB:

stm32裸机底层驱动开发；

内存断点调试；

C语言xml文件处理；

工装模块；

中嘉数创

让讲了一下无人机的项目；

问了一下怎么驱动电机；

问出差能不能接受；

然后给讲了一下他们公司的情况和出差的情况

中控信息

介绍做的几个项目

门锁怎么实现的低功耗

c语言编译的四个过程

栈和队列的区别

使用两个队列模拟实现一个栈

创建两个队列 queue1 和 queue2。

入栈：将元素直接插入到非空的队列中。如果两个队列都为空，则插入到任意一个队列中（例如 queue1）。

出栈：将非空队列中的所有元素（除了最后一个）依次移到另一个队列中，最后一个元素就是要弹出的栈顶元素。返回并移除这个栈顶元素。

玖欣物联

介绍下你熟悉的项目。

智能网关中蓝牙的数据具体是怎么判断的。

根据消息头（前2字节）判断：

正常数据：消息头为{0xF1, 0xDD}

Ack数据：为“OK”。

其他：脏数据，直接丢掉

介绍下socket编程流程。

介绍下iic协议。

mqtt是通过什么协议传输的。

tcp/ip

mqtt客户端传输给服务端之间有延迟吗，延迟是多少。

考虑网络延迟、Qos级别、服务器负载：

QoS0：几毫秒

QoS1、2：几十毫秒内

如果程序跑飞了，你是如何定位这个错误的(除串口调试外的方法)。

Debugger、逻辑分析仪、示波器….

ota的升级过程，采用了什么协议(应用层和传输层)。

应用：http

传输：tcp

你在写项目的过程中碰到过哪些问题，是如何解决的。

你在写项目的过程中有遇到过内存泄露吗，是如何定位到这个问题所在的程序段。

Keil自带的工具：

RTE：在调试期间监视内存的使用情况和分配情况

Debugger：有Memory Window（内存窗口）

第三方工具：

Coverity：静态代码分析，它能够分析代码（c、c++）中的潜在问题：内存泄漏、空指针解引用、资源泄漏、并发问题等。

你用过FreeRTOS的任务同步吗，具体说说如何实现的。

FreeRTOS中的任务优先级你是如何使用的。

峰智

公司规模

最大贡献

ota细节

飞机飞行速度

电机参数：满转 50000 rrm

10米/s 以内

电机功率。

8520空心杯：额定功率0.782 W

3.7v   0.2x A

驱动代码执行的时间。

时间片设置时间

墨影科技

定位器接受的经纬度信息那些数据里面除了经纬度还有什么

这个不定长数据你用串口怎么接一次接多少

逻辑怎么实现的

密码锁说你的设置密码逻辑怎么实现的

stm32的ota升级呢你要怎么设计

Flash中程序去分2个区：一个当前的固件，一个ota下载的

检查新固件版本的可用性：对比版本

下载新固件文件到另一个区。

验证下载的固件文件的完整性和合法性：SHA校验。

进行重启。

引导程序每次启动时检查一个标志，以决定是从主程序区域启动还是从OTA区域启动。

错误处理和回滚机制：

了解工业方面的通讯吗

Can

在Linux中接受特别大的数据比如音视频的时候导致系统卡了怎么解决

使用高效的数据传输方式：零拷贝、大页

增大内存和缓冲区

分多节点接收

你觉得你和你同事比的优点是什么

你之前上班的时候遇到的最大的困难是什么，怎么解决的

假设你进入我们公司工业机械人方向，你不了解，你应该怎么办。

雅丹石油

先讲了讲项目

他们是做仪表的，问我有没有写过iic从机，只有硬件电路，能不能写出从机来。

还有就是modbus，qt，c++会不会。

集贤科技笔试题

杰创永恒

进行自我介绍

IIC  SPI  CAN

如何用一个串口去操控6个温湿度传感器

使用串口多路复用器（如CD74HC4067）

Rs485

介绍你知道的滤波算法

硬件电路方面遇见最大的难题是什么

这个公司所有成员都是软硬件一起干，996，软件方面薄弱一点，更偏向硬件

锐进忠安

总经理亲自面（主要问技术）

先介绍公司产品然后让你开始自我介绍

ESP32集成的蓝牙为什么还要用串口通信

pid算法的工作原理

用的什么开发软件

简历上的各项技能会挑感兴趣的问到

还有什么想问的

最后会问期望薪资和毕业院校

上海邦诚电信

线上电话

公司主要业务：铁路信号系统的开发集成。

定位器的低功耗。

线下进行二面再谈细节。

北京六合伟业务

可以接受出嘛，可能去国外比较危险的地方，部队会带枪保护。

上一个公司为啥离职，你们公司多少人。

是否培训过。

项目中使用到的iic频率。

项目中spi使用到速率。

介绍一下无人机。

取字模软件，怎么用。

给我两个英文图纸，让我翻译咋回事儿

红点定位

自我介绍

宠物定位介绍

用的什么电池  多久充一次电

牛羊定位器版本：

ER26500锂亚电池3.6V，不可充电

小一点：ER14250，ER14505

宠物版本：

可充电锂电池，同无人机那种

会不会Python

南京南智芯链

自我介绍（包含无人机项目+智能网关项目20分钟左右）

了解量子通讯和地基定位吗？

开机时无人机电机有低速怠速吗？（没有，解锁+零点校准）

摇杆采集信号原理？

大量的业务逻辑值叠算如何高效处理？（#define do while(0)）

#define myfunc(x) do{}while(0)

做过linux驱动开发或者上位机开发吗，多线程多进程了解吗，讲一讲FreeRtos？

讲一下2.4G通讯模块的使用细节？

你期望的未来技术发展方向，哪天入职，来南京原因，住在哪？

零炬科技

自我介绍

问了门锁，ota怎么实现的，指纹模块是不是我自己设计的。

问了I2C 和SPI的区别

问了网关的linux是怎么移植的

无人机的oled显示屏显示了什么，字的大小可以调节吗

天基空间

DMA和中断的区别

低功耗几种模式的区别

睡眠：关内核时钟，外设正常工作

停机：1.8V也关，电压调节器开

待机：1.8V关了，电压调节器关

串口需要配置哪些格式

GPS和4G如何实现

MQTT，空中OTA你做了哪些？

你对北斗导航了解吗，国产芯片主要用过哪些？

德希科技

主要做水质水位检测 自研公司

因为什么离职

上一家工资多少

能不能自己实现一个远程升级

卷积算法

傅立叶变化

自己实现的数据包协议过于简单 这家按照协议标准进行开发协议有两厘米厚 问我能不能根据协议开发

每个项目都上操作系统 具体什么系统没听说过

对rs485了不了解

工作之中主要是对驱动开发 说我平常都是应用层 他们的开发有非常多的高数算法

顶翔智控（武汉）

主要做无人机

pid算法

卡尔曼滤波（有师傅手把手带）

选择的什么通讯做无人机

一阶低通滤波

用过什么国产芯片吗

用过RTOS吗

猛禽

自我介绍20分钟

解释PID 无人机用I会震荡吗了解PID参数分表吗，为何不使用阶段式PID？

2.4g信号失联与任务卡死区别？任务卡死和无人机飞控失联处理办法？

看门狗何时喂怎么喂，看门狗的任务优先级如何设置，狗叫了之后无人机任务如何分配，无人机狗叫后业务逻辑你会怎么实现？

ROM，RAM具体怎么用，堆栈常量区代码区何时使用，内存泄露内存溢出？

IIC通讯协议SPI通讯协议，用之前怎么配置，如果用寄存器配置方法怎么配置，何时用spi何时用iic？

四元数解算参数3种滤波实现原理？

RTC概括，时钟配置分频器倍频器？

MCU启动时main函数使用前 的代码原理？

FreeRTOS整体软件架构如何实现，FreeRTOS架构包含调用哪些层，任务优先级的配置是怎么分配的，FreeRTOS的工作原理，配置FreeRTOS的详细步骤？

姿态控制和控制器控制的叠加做了什么处理？

蓝昊智能

介绍无人机项目

详细介绍TB6612驱动

画一个嵌入式最小系统

南京中昕科技

笔试（盯着写的，没拍）：c的数组，指针的选择题，还有一些算法

简答题：gpio介绍

中断介绍，dma介绍

freertos的中断管理和裁剪等

手搓代码：冒泡排序，和各种排序介绍一下

上海哈敦智能科技

呼吸灯的实现原理。

Free RTOS中任务的消息传递。

MQTT协议的解说及使用方法。

对加班看法。

对片上协议的理解( IIC/ SPI/ UART)需要核心关注哪些参数。

C语言中static的理解，const理解，所对应内存存放位置。

C语言中如何排查内存泄露问题。

海德博创（武汉）

六个项目全问了 无人机 平衡车 心电 水质水位 门锁 定位器

oat升级是任何时间都可以升级吗

adc采集的是电压还是电流

无人机如果需要斜着飞呢怎么控制（例：俯仰 向前 和 横滚 向右 中间这样斜着飞）

定位器数据为什么不考虑存储起来呢（答 要的就是实时定位信息 没必要存储）

对dsp有了解吗

无人机 平衡车 内外环分别是什么

改变什么实现控制无人机和平衡车

16位精度adc是12位精度adc的几倍

adc信号怎么读取

一阶低通滤波实现

实习团队几个人

上班通勤多久

中创美纵（南京）

为什么从北京离职来南京

单片机在执行到main函数之前做了什么

i2c在空闲状态下是保持上拉还是下拉（实际上问的是sda线在执行结束时是上拉还是下拉）

无人机项目介绍，无人机代码多少行，无人机涉及到哪些算法

485和232的区别

了解过压缩机，暖通的技术吗

平时下班了都干啥

能接受轻度出差吗

入职以后要去深圳带薪培训一个多月，学习空调电控等知识；平时偶尔加班能否接受？

霍尼韦尔

git平时是怎么管理的？然后文件有冲突了怎么解决？

2.4G之间用什么传输？解释了一下SPI

对freertos的源码了解不？

蓝牙的对称加密是怎么实现的？

普杰科技（南京）

介绍无人机，量产没有，什么级别

介绍做的ota升级

以前接触过什么存储器

出题：假设要做一个红外遥控器，收录红外信号时（给我在纸上画了一段宽度不一的高低电平信号），遥控器是如何记录的，记录在了哪里？

- 答：使用mcu的定时器的输入输出捕获，由于信号捕获精度必须高，所以设置高主频的同时，将重装载等确定在1微妙采样一次（没确定哪款mcu，所以不说具体值），将高低电平信号存储在flash里防止掉电丢失。

问无人机电池电量如何获得的

ADC采样精度

讲一下用过的滤波手段

这家公司很大，主要做智能家居，智能酒店的设备，所以问了以后的学习路线，学习能力，接触过的mcu，接触过的开发环境等等